兒童遊戲場例行安全檢核表（師長版）

| 園所名稱： |  |  | 檢查人： 主管： | 檢查日期： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 設施名稱 | 設施項次 | 主要檢核內容 | 檢核結果 |  | 備註 |
|  |  |  |  | ○ | × |  |
| 遊戲場所 周邊環境 |  | 1 | 於適當地點設有遊戲使用安全告示牌 |  |  |  |
|  |  | 2 | 地面平坦、無坑洞、排水性良好 |  |  |  |
|  |  | 3 | 遊戲設施之間或與其他設施〈如花圃〉之間有安全距離 |  |  |  |
|  |  | 4 | 遊戲設施的地樁埋設深度足夠，不突出於地面影響安全 |  |  |  |
|  |  | 5 | 遊戲設施下方的鋪面有足夠厚度的軟質覆蓋物〈如沙、軟墊等〉 |  |  |  |
|  |  | 6 | 在遊戲設施的附近沒有有毒物質〈如有毒植物：黃金葛、聖誕紅；化學染料等〉或危險設備〈如高壓電等〉 |  |  |  |
| 滑降設施 | 滑 梯 、 螺 旋 梯 | 1 | 地坪有安全維護措施（例如：地墊、鬆沙等） |  |  |  |
|  |  | 2 | 爬梯或階梯踏面穩固完好，無斷裂鬆脫 |  |  |  |
|  |  | 3 | 滑道斜度不超過45度 |  |  |  |
|  |  | 4 | 滑道平順，無接縫高低差或破裂 |  |  |  |
|  |  | 5 | 平台設有安全圍欄 |  |  | 平台高度 公分 |
|  |  | 6 | 起滑處設有欄杆，協助改變姿勢由立為蹲坐，防止墜落 |  |  |  |
|  |  | 7 | 起滑處與平台間無空隙 |  |  |  |
|  |  | 8 | 滑出著地處與地面安裝牢固，且有適當高度(約20公分) |  |  |  |
| 擺盪設施 | 搖 木 馬 、 鞦 韆 | 1 | 基座安裝牢固，且無突出地表之尖銳構件 |  |  |  |
|  |  | 2 | 搖擺彈簧緊密連接基座及座椅 |  |  |  |
|  |  | 3 | 搖擺彈簧間距適當，無夾傷之虞 |  |  |  |
|  |  | 4 | 座椅扶手完整無缺損、鬆脫 |  |  |  |
|  |  | 5 | 基座、支架安裝牢固，無傾倒、鬆脫 |  |  |  |
|  |  | 6 | 擺盪軸承無鏽蝕、斷裂、破損、異音 |  |  |  |
|  |  | 7 | 每座鞦韆間距或與支架間距適當，至少大於60cm |  |  |  |
|  |  | 8 | 座位材質鬆軟有彈性，且無破損、鬆脫、尖銳角隙 |  |  |  |
|  |  | 9 | 擺盪使用範圍有適當隔離措施維護安全，如欄杆、圍板等 |  |  |  |
|  |  | 10 | 地坪鋪面使用鬆軟彈性材質如：鬆填細沙、安全地墊等 |  |  |  |
|  | 蹺 蹺 板 | 1 | 固定基座牢固，無動搖破損 |  |  |  |
|  |  | 2 | 擺動軸承或彈簧功能正常無損 |  |  |  |
|  |  | 3 | 乘載板身完整無破損、斷裂 |  |  |  |
|  |  | 4 | 乘載板身兩端不會接地或設有接地緩衝物，如輪胎等 |  |  |  |
|  |  | 5 | 扶手完整無鏽損、鬆脫、傾倒 |  |  |  |
|  | 搖 椅 、 浪 船 | 1 | 固定基座牢固，且無突出地面之尖銳構件 |  |  |  |
|  |  | 2 | 構造本體無變形、斷裂、鬆脫、傾倒 |  |  |  |
|  |  | 3 | 轉動軸承完好，無破損、鬆脫、異音 |  |  |  |
|  |  | 4 | 座椅與支架間距達60cm以上 |  |  |  |
|  |  | 5 | 擺盪使用範圍有適當隔離措施維護安全，如欄杆、圍板等 |  |  |  |
| 旋轉設施 | 地球儀、 旋轉椅 | 1 | 固定基座牢固，無動搖、破損、傾倒 |  |  |  |
|  |  | 2 | 構造本體無鏽蝕、斷裂、破損 |  |  |  |
|  |  | 3 | 轉動軸承完好，平順、無異音 |  |  |  |
|  |  | 4 | 轉動軸承有防止手腳陷入夾傷設計 |  |  |  |
| 攀 爬 設 施 | 攀爬 架、 遊戲 雕塑 | 1 | 固定基座牢固無動搖、鏽損或突出地面之尖銳構件 |  |  |  |
|  |  | 2 | 構造本體無鏽蝕、斷裂、破損、變形 |  |  |  |
|  |  | 3 | 構件接合平順或有包覆措施、無尖銳邊角外露 |  |  |  |
|  |  | 4 | 離地高度超過50cm之平台設有護欄 |  |  |  |
|  |  | 5 | 繩纜鎖鏈完整無斷裂、鏽蝕、鬆脫 |  |  |  |
| 《註：相關標準可參考CNS12642之有關規定》 特殊註記事項： |  |  |  |  |  |  |